附件1

安徽省建筑施工企业“安管人员”和特种作业人员

考核机构（场地）标准（试行）

- 总则

1.1.为进一步加强建筑安全生产管理，夯实安全生产基础工作，提升建筑施工企业“安管人员”和特种作业人员管理及从业能力，保证考核质量，制定本标准。

1.2.本标准适用于安徽省建筑施工企业“安管人员”和特种作业人员计算机理论考核、实操考核。

1.3.本标准所称考核机构，是指承担安徽省建筑施工企业“安管人员”和特种作业人员计算机理论考核、实操考核机构。

1.4.安徽省住房和城乡建设厅负责本标准解释，负责全省建筑施工企业“安管人员”和特种作业人员考核机构的监督管理工作。

各市住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工企业“安管人员”和特种作业人员考核机构的监督管理工作。

2.考核机构（场地）建设标准

2.1.考核机构应当具有固定的办公场地，承担考核所必须配备的考核设施。

2.2.考核机构应当拥有满足“安管人员”和特种作业人员培训与考核需求的师资队伍。

2.3.考核机构应当建立健全各项管理制度，落实管理责任，在规定业务范围内开展培训考核工作。

3.考核场地建设标准

3.1.考核场地,是指考核机构承担“安管人员”和特种作业人员培训与考核的专用考场，分理论考核场地（简称机考场地）、实操考核场地。

3.2.机考场地应当设置有计算机机房、机考室、监控室、待考室等。待考室应设置储物柜，监控室应设置监控显示屏。

3.3.计算机机房应配备有防火墙、IPS、核心交换机、应用交换机、数据备份、UPS、机房专用空调等硬件设备。

3.4.为确保信息安全，网络安全设备必须选用国产品牌，应取得公安部安全产品销售许可证。

3.5.为便于维护，考试计算机优先使用桌面虚拟化技术，以满足考试需要。如使用物理机技术，配置应满足以下要求：显示器：17英寸及以上，CPU：Intel 酷睿i3及以上，内存：4GB及以上，硬盘剩余空间：30GB以上，网卡：10M或100M自适应性网卡，IP地址要求：固定内网IP地址，操作系统: windows7，摄像头：1个外置摄像头，像素不低于100万。

3.6.计算机机房应当配备不小于100M光纤的网络接入条件，并能够与省、市考试监控信息平台联网。

3.7.机考场地应设置考生专用通道，设置人脸识别系统和身份证读卡器等装备，并在通道入口处设置金属探测门等安检设备。

3.8.机考场地应配备机考软硬件维护人员。

3.9.机考室内部设施与布置应当符合以下要求：

1）每间机考室前后上方对角设置监控装置，确保能够覆盖整个考场；

2）每间机考室设置考核用计算机不少于30台；

3）机考室每个考位设置一台计算机，并在计算机显示屏上方设置摄像头；

4）机考室考位之间应设置分隔档，相邻前后两排间距不少于1.5m；过道间距为0.8m；桌面高度为0.75m；桌面上端设置挡板，挡板采用非透明材料设置在桌面左右两侧和前方，挡板顶端距地面高度不少于1.2m；

5）机考室应张贴考场规则、考场纪律、违规处罚规则和举报电话等。

4.实操场地建设标准

4.1.承担特种作业人员实操考核机构，应具有满足《关于建筑施工特种作业人员考核工作的实施意见 》（建办质[2008]41号）规定的场地。实操考核场地应相对集中设立。

4.2.实操考核场地应当铺装和硬化，具有停车场及地面设置标识线，循环道路；各工种实操考核场地应保持安全距离。

4.3.实操考核场地应当符合安全生产条件，设置在室外的起重机械距高压线、市区道路、人员密集场所、仓储物流场所、加油（气）站、居民生活区等安全距离必须符合相关规定。

4.4.实操考核场地应当具有盛装放置起重索具、吊具、小型起重工具等考核专用工具房。

4.5.实操考核时，应按规定为考核人员配备劳动防护用品，如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、防滑鞋、护目镜、手套等。

4.6.实操考核时，应当具有《特种作业考核用危险源识别展图》，每个工种的识别展图应满足考核要求。

4.7.室内实操场地应当安装摄像监控装置；室外实操考核场地宜安装摄像监控装置，未安装摄像监控装置的，应采用人工现场拍照采集实操考核信息。

4.8.非起重类实操考核场地建设标准

4.8.1.建筑电工考核场地应符合以下要求：

1）具有一次性考核不少于10人的室内分割型专用考核工位，工位应满足考核条件；

2）具有建筑电工考核用装备，包括建筑施工现场临时用电分配电箱、开关箱，小型异步电动机，电气元器件、电缆、导线等；

3）具有万用表、兆欧表、试电笔、各种规格的螺丝刀、电工钳、电工刀、剥线钳等。

4.8.2.建筑电焊工考核场地应符合以下要求：

1）具有一次性考核不少于10人的室内分割型专用考核工位，工位应满足考核条件；

2）具有交直流电焊机，气焊气割焊枪，氧气、乙炔等，焊条烘干箱；

3）具有焊接器材，包括焊剂、焊条、钢筋、扁铁、型钢等。

4.8.3.建筑架子工（普通脚手架）考核场地应符合以下要求：

1）满足可搭设双排扣件式钢管脚手架（宽五跨、高五步）的室外场地及相应建（构）筑物。；

2）具有考核用搭设脚手架配套的底座槽钢、钢管、扣件、钢网板、安全网等；

3）具有考核用搭设脚手架配套的钢卷尺、扳手、扭力扳手等。

4.8.4.建筑架子工（附着升降脚手架）考核场地应当符合以下要求：

1）具有搭设带转角和3套升降机构的附着升降脚手架的附着建（构）筑物；

2）具有不少于考核专用的3套升降机构和相配套的控制箱；

3）具有搭设附着升降脚手架考核用的水平（桁）架、竖向主框架等辅助配件和工机具。

4.9.起重类实操考核场地建设标准

4.9.1.起重机械类实操考核场地应当符合以下规定：

1）实操考核起重机械，应当具有制造许可证、产品合格证、备案证明、安装使用说明书等完整技术资料，并符合相应标准规范要求；

2）实操考核起重机械应为考核专用，不得作为其他用途；距报废期应不少于3年；

3）实操考核起重机械应有安全管理制度，专人负责安全管理，按规定委托具备相应资质的机构或本机构具有专业资格的人员进行定期维护保养；

4）起重类考核设备应分别配置，司机考核与安装拆卸工考核不得使用同一台设备；

5）实操考核场地应设置安全操作规程。

4.9.2.建筑起重机械司机（塔式起重机）实操考核场地应符合以下要求：

1）具有起升高度在20m以上30m以下的固定式QTZ系列塔式起重机；

2）塔机垂直爬梯应设置防坠落装置，塔机起重臂上设置安全带悬挂装置；

3）具有规格1m×1m×1m的吊运专用水箱，专用吊索等；

4）按规定在地面设置考核用水箱投放标识点和地标线。

4.9.3.建筑起重机械司机（施工升降机）实操考核场地应符合以下要求：

1）具有升降行程不低于20m的SC200/200型施工升降机；

2）施工升降机入口处应搭设双层防护棚，地面有清晰安全标线；

3）施工升降机吊笼停置位置应当高于地平面，设置有排水沟。

4.9.4.建筑起重机械司机（物料提升机）实操考核场地应符合以下要求：

1）具备行程高度不低于20m的SC100/100型物料提升机；

2）物料提升机入口处搭设双层防护棚，地面有清晰安全标线；

3）物料提升机吊笼停置位置应当高于地平面，设置有排水沟；

4）物料提升机考核操作位置应当距吊笼15m位置。

4.9.5.建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）实操考核场地应符合以下要求：

1）具有QTZ型塔式起重机成套部件，包括基础节、标准节、起重臂、平衡臂、配重、塔帽等；

2）具有安装拆卸高度15米的塔式起重机实操考核场地；

3）具有塔式起重机安装拆卸用辅助起重设备和相应各类工机具。

4.9.6.建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）实操考核场地应符合以下要求：

1）具有SC200/200型施工升降机成套部件，包括导轨架、附着装置，吊笼等；

2）具有安装拆卸高度15米的施工升降机实操考核场地；

3）具有施工升降机安装拆卸用辅助起重设备和相应各类工机具。

4.9.7.建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）实操考核场地应符合以下要求：

1）具有SC100/100型物料提升机成套部件，包括导轨架、附着装置，吊笼等；

2）具有安装拆卸高度15米的物料提升机实操考核场地；

3）具有物料提升机安装拆卸用辅助起重设备和相应各类工机具。

4.9.8.高处作业吊篮安装拆卸工实操考核场地应符合以下要求：

1）具有高处作业吊篮安装、拆卸、摆放的考核场地；

2）具有高处作业吊篮成套部件，包括悬挂机构、提升机构、钢丝绳、配重等；

3）具有高处作业吊篮安装、拆卸用各类工机具。

4.9.9.建筑起重司索信号工实操考核场地应符合以下要求：

1）具有起重司索信号工一次不少于10人的实操考核的场地；

2）具有起重司索信号工考核用红绿色信号旗，各种钢丝绳、绳索等；

3）具有起重司索信号工考核用千斤顶、吊具、索具、滑轮组等。